# AD3306-AD3304 LED 통신 프로토콜 사양서

FT4222(SPI) - AD3306(10BASE-T1S Controller) - AD3304(Flex IO/FIO-OSP) - RGB LED

| 문서 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 목적 | OEM 애플리케이션에서 LED 제어 데이터를 생성하여 실제 LED PWM이 변경되기까지의 종단 간 통신 경로 정의 |
| 적용 프로젝트 | AD3304_20260611_LED25_Up |
| 기준 소스 | FT4222Manager.cs / NativeOsp ex_fioOsp.c / utils fioOsp.c / adi_Eth10BaseT1s_cfg.* |
| 문서 버전 | Rev. 1.0 |
| 작성 기준일 | 2026-06-12 |
| 대상 독자 | OEM SW/HW 개발, 시스템 통합, 검증 및 품질 담당자 |

핵심 제어 계약 OEM은 FID, LED 체인 주소(nodeAddr), R/G/B(0~255)를 지정한다. OspBridge가 AD3304 선택, RGB-PWM 변환, FIO-OSP SET_PWM 프레임 구성, 10BASE-T1S 전송 및 최종 flush를 수행한다.

# 문서 범위

호스트 PC/C# 애플리케이션에서 호출해야 하는 공개 함수와 인자 정의

FT4222-AD3306 SPI 구간과 AD3306-AD3304 10BASE-T1S 구간의 계층별 역할

AD3304 Flex IO를 통한 FIO-OSP LED 초기화 및 SET_PWM 프레임 정의

단일 LED, 복수 LED batch, AD3304 단위 broadcast, 전체 AD3304 multicast 사용 절차

진단 상태, 오류 코드 처리 및 OEM 통합 검증 항목

# 1. 시스템 구성 및 책임 경계

| 계층 | 구성 요소 | 인터페이스 | 주요 책임 |
| --- | --- | --- | --- |
| Application | Windows C# FormCIE | Managed API | 색상/CIE, FID, SlaveFlag, 애니메이션 상태 생성 |
| Host Driver | FT4222Manager.cs | P/Invoke | 입력 검증, OspBridge DLL 호출, 오류 문자열 전달 |
| Native Bridge | OspBridge.dll | C ABI | FID 핸들 선택, RGB-PWM 변환, FIO-OSP 요청 생성 |
| Host Physical | FT4222 | USB-to-SPI | PC에서 AD3306까지 SPI 전송. 세부 SPI transaction은 ADI PAL/OASPI 스택이 관리 |
| Controller | AD3306 | 10BASE-T1S | PLCA controller, remote discovery, E2B/FIO 메시지 전달 |
| Remote | AD3304 | Flex IO | 수신 FIO 데이터를 로컬 FIO-OSP 인터페이스로 라우팅 |
| LED Bus | RGB LED chain | OSP | 주소 지정 SET_PWM 수신 후 R/G/B PWM 갱신 |

## 1.1 종단 간 데이터 흐름

| OEM Application | Host/Bridge | Vehicle-side Link | LED Output |
| --- | --- | --- | --- |
| FID + nodeAddr + RGB | FT4222Manager → OspBridge.dll | FT4222 SPI → AD3306 → 10BASE-T1S → AD3304 Flex IO | FIO-OSP SET_PWM → 15-bit RGB PWM |

책임 경계 애플리케이션은 SPI 바이트나 Ethernet frame을 직접 만들지 않는다. OEM 제어 인터페이스는 OspBridge 공개 API이며, 하위 transport encapsulation은 ADI EAL/Network/OASPI 스택의 책임이다.

## 1.2 주소 체계

| 주소 | 범위 | 의미 | 예 |
| --- | --- | --- | --- |
| FID | 0x01~0x08 | 10BASE-T1S상 AD3304 선택. 발견 MAC의 마지막 바이트와 동일 | MAC 00:E0:22:FE:70:03 → FID 0x03 |
| FID 0x00 | 예약 broadcast | 연결된 AD3304 multicast group 전체에 동일 RGB 전달 | 전체 remote 동시 점등 |
| remoteNum | 0~7 | EAL 내부 remote index. 현재 구현은 FID-1 | FID 0x04 → remoteNum 3 |
| PLCA ID | 1~8 | AD3304의 10BASE-T1S PLCA node ID. 현재 구현은 FID와 동일 | FID 0x04 → PLCA 4 |
| nodeAddr | 1~1002 | 선택된 AD3304 뒤 OSP LED chain의 device address | nodeAddr 5 → 다섯 번째 LED |
| nodeAddr 0 | broadcast | 선택한 FID의 LED chain 전체 | 한 AD3304 뒤 모든 LED 동일 색상 |

# 2. 연결 및 초기화 시퀀스

| 1 | C# 연결 시작 FT4222Manager.Connect()가 Native OspBridge 모드를 선택하고 OspBridge_InitFixed()를 호출한다. |
| --- | --- |

| 2 | FT4222/SPI 장치 개방 OspBridge 내부에서 adi_pal_init(), adi_network_init(), adi_network_openDevice()가 호출된다. ADI_NETWORK_DEV_IDX는 SPI 장치 index이다. |
| --- | --- |

| 3 | AD3306 E2B instance 및 PLCA 구성 adi_eal_createInstance() 후 controller PLCA ID 0, 최대 node count 9(Controller 1 + AD3304 최대 8)로 활성화한다. |
| --- | --- |

| 4 | AD3304 Discovery 10BASE-T1S remote discovery 결과 MAC의 마지막 바이트를 FID로 해석한다. 유효 범위는 0x01~0x08이다. |
| --- | --- |

| 5 | FID별 FIO handle 생성 발견된 각 FID에 대해 remoteNum=FID-1, intfNum=0으로 adi_eal_fioOspOpen()을 수행한다. |
| --- | --- |

| 6 | LED chain 초기화 RESET → INIT_BIDIR → SET_SETUP → GO_ACTIVE 순서로 수행한다. 성공 시 할당 node address를 gnFidNodeAddr[FID-1]에 저장한다. |
| --- | --- |

| 7 | Runtime thread 시작 adi_network_run()을 수행하는 worker thread를 시작하여 queue와 flush가 실제 SPI/10BASE-T1S 송신으로 진행되게 한다. |
| --- | --- |

## 2.1 FIO-OSP 초기 설정

| 항목 | 설정값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Instruction clock | 2.4 MHz | adi_eal_fioOspConfigureInstructionRAM |
| Queue depth | 60 | 연속 unicast/batch TX queue overflow 방지 |
| PWM frequency | 586 Hz | ADI_FIO_OSP_PWM_FREQ_586HZ |
| CRC | Enable | SETUP register |
| Temperature update | 2.4 kHz | ADI_FIO_OSP_TEMP_UPDATE_RATE_2_4_KHZ |
| Overtemperature action | Sleep enable | 기타 COM/LOS/UV sleep은 비활성 |
| Device state | ACTIVE | FIO_OSP_GO_ACTIVE_CMD = 0x05 |

## 2.2 정상 연결 판정

OspBridge_InitFixed() 반환값이 0이어야 한다.

대상 FID의 Open, Callback, RAM, Reset, Bidir, Setup, State가 0이고 Handle valid가 1이어야 한다.

미발견 FID는 -99(미실행) 상태로 유지될 수 있으며 연결 실패로 간주하지 않는다.

현재 FIO1-only 구성에서 FIO0의 -77은 의도적 skip 상태일 수 있다. OEM 판정은 실제 FID별 상태를 우선한다.

# 3. OEM 런타임 제어 API

| 사용 목적 | C# 함수 | 입력 | 하위 Native 함수 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD3304/chain 전체 동일 색 | SetColorRgbByFid | fid, r, g, b | OspBridge_SetColorRgbByFid |
| 단일 LED | SetColorRgbByNode | fid, nodeAddr, r, g, b | OspBridge_SetColorRgbByNode |
| 복수 LED 서로 다른 색 | SetColorRgbByNodes | fid, node[], r[], g[], b[], count | OspBridge_SetColorRgbByNodes |
| CIE xy 색상 | SetColorCIEByFid | fid, cx, cy, brightness01 | RGB 변환 후 SetColorRgbByFid |
| 상태/온도 readback | ReadOspFeedback | fid, nodeAddr | OspBridge_ReadbackByFid |

## 3.1 권장 API 선택

| 상황 | 권장 방식 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 한 LED만 변경 | SetColorRgbByNode | unicast 1건, 호출 후 즉시 flush |
| 여러 LED를 한 Tick에 변경 | SetColorRgbByNodes | 노드별 frame을 queue에 모은 뒤 마지막에 1회 flush |
| 선택한 AD3304의 모든 LED 동일 색 | SetColorRgbByFid(fid) | 할당 주소 또는 chain broadcast로 1회 전송 |
| 모든 AD3304 동일 색 | SetColorRgbByFid(0x00) | multicast handle로 전체 remote 동시 전송 |
| Shift/RGBW animation | SetColorRgbByNodes | Tick마다 batch 전송하여 host/native 호출 및 flush 비용 최소화 |

## 3.2 C# 호출 예

// FID 0x03의 LED #5를 Orange 계열로 변경
bool ok = ft4222.SetColorRgbByNode(
    fid: 0x03, nodeAddr: 5, r: 255, g: 128, b: 0);

// FID 0x03의 LED #1~#4를 서로 다른 색으로 batch 변경
ushort[] nodes = { 1, 2, 3, 4 };
byte[] red   = { 255, 0,   0,   255 };
byte[] green = { 0,   255, 0,   255 };
byte[] blue  = { 0,   0,   255, 255 };
bool batchOk = ft4222.SetColorRgbByNodes(
    0x03, nodes, red, green, blue, nodes.Length);

입력 검증 count는 모든 배열 길이 이하이어야 하며, nodeAddr는 1-based이다. count=0은 성공(no-op)으로 처리된다. FID는 발견되어 유효 handle이 열린 0x01~0x08이어야 한다.

# 4. 런타임 데이터 변환 및 전송 순서

| 1 | 색상 입력 애플리케이션이 R/G/B 각 0~255 값을 생성한다. CIE 입력인 경우 먼저 CIE xyY에서 RGB byte로 변환한다. |
| --- | --- |

| 2 | AD3304 선택 OspBridge는 fid를 인덱스(fid-1)로 변환하여 gahFidFioOspHandle[]에서 해당 remote FIO handle을 선택한다. |
| --- | --- |

| 3 | LED 주소 선택 nodeAddr=1~1002는 unicast, nodeAddr=0은 선택된 chain broadcast로 변환한다. |
| --- | --- |

| 4 | 8-bit RGB → 15-bit PWM 각 채널은 PWM = floor((RGB × 0x7FFF + 127) / 255)로 변환한다. DayMode bit는 1로 설정한다. |
| --- | --- |

| 5 | FIO-OSP frame 생성 adi_fioOspSetPwm()이 Preamble/Address/PSI/CMD/PWM/CRC의 10-byte SET_PWM frame을 만든다. |
| --- | --- |

| 6 | EAL queue 적재 adi_eal_fioOspWrite()가 선택된 AD3304 remote/intf queue에 frame을 적재한다. write-only ID 0xFF를 사용한다. |
| --- | --- |

| 7 | Flush 및 물리 전송 단일 전송은 즉시 flush, batch는 모든 node frame 적재 후 1회 flush한다. ADI Network/OASPI가 FT4222 SPI와 AD3306 전송을 수행한다. |
| --- | --- |

| 8 | 10BASE-T1S remote 수신 AD3306이 PLCA 기반 10BASE-T1S 링크를 통해 대상 AD3304로 E2B/FIO payload를 전달한다. |
| --- | --- |

| 9 | Flex IO → LED AD3304의 FIO0/LCE-IF0 routing이 payload를 LED OSP bus로 출력하고, 대상 LED가 R/G/B PWM register를 갱신한다. |
| --- | --- |

## 4.1 RGB-PWM 변환 예

| RGB byte | 15-bit PWM | Hex | DayMode 포함 상위 byte |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0x0000 | 0x80 |
| 128 | 16448 | 0x4040 | 0xC0 |
| 255 | 32767 | 0x7FFF | 0xFF |

## 4.2 Batch 전송 타이밍

| 구분 | Native 처리 | Flush 횟수 | 적용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단일 node | frame 생성 → write → flush | 호출당 1회 | SetColorRgbByNode |
| N개 batch | N개 frame 생성 → N회 write → 최종 flush | batch당 1회 | SetColorRgbByNodes |
| FID broadcast | 1개 broadcast frame → flush | 호출당 1회 | SetColorRgbByFid |

# 5. FIO-OSP SET_PWM 프레임

Frame length SET_PWM request는 총 10 byte이다. 응답을 기다리지 않는 write-only 전송은 request ID 0xFF를 사용한다.

| Byte | 필드 | 비트 정의 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preamble + Address[9:6] | 0xA0 ¦ ((addr & 0x3C0) >> 6) | Preamble 0xA0, 상위 주소 |
| 1 | Address[5:0] + PSI[2:1] | ((addr & 0x3F) << 2) ¦ 0x03 | 10-byte frame의 PSI=6 |
| 2 | PSI[0] + Command | 0x4F | SET_PWM command. PSI[0]=0 |
| 3 | Red High + DayMode | 0x80 ¦ R_PWM[14:8] | DayMode=1 |
| 4 | Red Low | R_PWM[7:0] | Red 15-bit PWM |
| 5 | Green High + DayMode | 0x80 ¦ G_PWM[14:8] | DayMode=1 |
| 6 | Green Low | G_PWM[7:0] | Green 15-bit PWM |
| 7 | Blue High + DayMode | 0x80 ¦ B_PWM[14:8] | DayMode=1 |
| 8 | Blue Low | B_PWM[7:0] | Blue 15-bit PWM |
| 9 | CRC | CRC-8 polynomial 0x2F | Byte 0~8에 대해 계산 |

## 5.1 실제 frame 예제

| 제어 조건 | PWM 변환 | 10-byte frame (hex) |
| --- | --- | --- |
| nodeAddr=1, RGB=(255,0,0) | R=0x7FFF, G=0x0000, B=0x0000 | A0 07 4F FF FF 80 00 80 00 C0 |
| nodeAddr=5, RGB=(255,128,0) | R=0x7FFF, G=0x4040, B=0x0000 | A0 17 4F FF FF C0 40 80 00 64 |
| broadcast, RGB=(0,255,0) | R=0x0000, G=0x7FFF, B=0x0000 | A0 03 4F 80 00 FF FF 80 00 92 |

주의 위 10-byte 값은 LED-side FIO-OSP payload 기준이다. FT4222 SPI transaction 및 AD3306 10BASE-T1S Ethernet/E2B encapsulation에는 ADI transport header가 추가되며 애플리케이션 API에서 직접 구성하지 않는다.

# 6. 인터페이스별 상세 동작

## 6.1 FT4222 → AD3306 (SPI)

OspBridge는 ADI PAL/Network/OASPI 라이브러리를 통해 FT4222 SPI device를 open한다.

애플리케이션은 SPI mode, chip-select transaction, OASPI framing을 직접 제어하지 않는다.

adi_network_flushTxBuffer() 호출 시 queue의 E2B/FIO 요청이 OASPI를 통해 AD3306으로 전달된다.

OEM 교체 구현 시 OspBridge C ABI와 동등한 synchronous status/error contract를 유지해야 한다.

## 6.2 AD3306 → AD3304 (10BASE-T1S)

| 항목 | 현재 설정 |
| --- | --- |
| Controller MAC | 00:E0:22:FE:70:F0 |
| Remote MAC base | 00:E0:22:FE:70:00 + FID |
| Controller PLCA ID | 0 |
| Remote PLCA ID | FID 1~8 |
| Maximum node count | 9 |
| Remote selection | 발견 MAC 마지막 byte → FID → remoteNum(FID-1) |

## 6.3 AD3304 → LED (Flex IO/FIO-OSP)

Remote register map에서 FIO0은 LCE IF0으로, FIO1은 LCE IF1으로 routing된다.

현재 FID별 handle 설정은 nIntfNum=0을 사용하며 AD3304의 FIO path를 통해 OSP frame을 출력한다.

INIT_BIDIR 후 할당된 LED address를 저장하고 이후 SET_PWM unicast target으로 사용한다.

nodeAddr=0은 chain broadcast이고, nodeAddr=1 이상은 개별 LED address이다.

## 6.4 Broadcast 계층 구분

| 호출 | 범위 | 사용 handle/주소 | 결과 |
| --- | --- | --- | --- |
| SetColorRgbByFid(0x00,...) | 모든 연결 AD3304 | multicast handle + LED broadcast | 모든 remote/LED 동일 RGB |
| SetColorRgbByFid(FID,...) | 선택 AD3304 | FID handle + assigned/broadcast target | 선택 remote의 chain 변경 |
| SetColorRgbByNode(FID,0,...) | 선택 AD3304 | FID handle + address 0 | 선택 remote의 모든 LED |
| SetColorRgbByNode(FID,N,...) | LED 1개 | FID handle + address N | 해당 LED만 변경 |

# 7. 기능별 송신 방식

| 기능 | 데이터 생성 | 송신 API | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반 CIE/RGB | 선택 LED 또는 전체에 동일 RGB | ByFid 또는 ByNode(s) | 선택 범위에 따라 broadcast/unicast |
| RGBW Shift | node index와 phase에 따라 R/G/B/W 배열 생성 | SetColorRgbByNodes | 한 Tick의 모든 node frame 후 1회 flush |
| Shift | 이동 LED 주변 밝기 wave level 계산 | SetColorRgbByNodes | 변경된 level node만 batch |
| Shift Stack | 이동 LED + 끝점 locked LED | SetColorRgbByNodes | 누적 상태 포함 batch |
| Shift Up | 중앙에서 양쪽으로 이동 node 계산 | SetColorRgbByNodes | 양방향 wave |
| Shift Stack Up | 양쪽 이동 + 끝점 inward locked | SetColorRgbByNodes | 양쪽 누적 상태 포함 |

성능 원칙 애니메이션 Tick에서 노드별 DLL 호출과 flush를 반복하지 않는다. node/R/G/B 배열을 먼저 구성하고 SetColorRgbByNodes() 1회로 전달한다.

## 7.1 Batch 실패 처리

배열 null, 길이 불일치, count 초과는 C# layer에서 즉시 실패한다.

Native loop 중 한 node가 실패하면 해당 status를 반환하고 이후 node는 전송하지 않는다.

성공한 node frame이 이미 queue에 적재되었을 수 있으므로, OEM safety 요구 시 상위에서 전체 상태 재동기화 frame을 재전송한다.

오류 상세는 FT4222Manager.LastError 및 OspBridge_GetLastError()로 확인한다.

## 7.2 Readback 사용

Readback은 진단 시점에 명시적으로 수행하고 고속 animation Tick마다 호출하지 않는다.

Readback 전송 전 queue flush 및 응답 timeout이 추가되므로 제어 주기에 영향을 줄 수 있다.

# 8. 오류 및 상태 관리

| 조건 | 대표 오류/상태 | OEM 처리 |
| --- | --- | --- |
| Bridge 미초기화 | OspBridge_Init was not called or failed | 송신 금지, 재연결 수행 |
| FID 미발견 | FID=0xNN not connected | 대상 remote 연결/MAC/PLCA 확인 |
| Multicast 미준비 | FID=0x00 multicast handle not ready | FID별 handle 초기화 및 group 생성 확인 |
| FIO handle 없음 | No FID FIO OSP handle was opened | FIO Open/Callback/RAM 상태 확인 |
| Queue 부족 | ADI_EAL_STATUS_NTW_BUFF_FULL | 송신 주기 완화 또는 queue/flush 정책 확인 |
| 전송 시작 실패 | ADI_EAL_STATUS_START_FAILED | SPI/AD3306 transport 상태 확인 |
| 응답 timeout | ADI_EAL_STATUS_RX_TIMEOUT | Readback/초기화에 한해 링크 및 LED chain 확인 |
| 미발견 FID 상태 | -99 | 해당 FID가 실제 미장착이면 정상 |
| FIO0 skip 상태 | -77 | 현재 빌드 모드와 실제 FID별 handle 상태를 함께 판정 |

## 8.1 연결 로그 판정 우선순위

1순위: AD3304 FID discovery 결과 및 연결 mask

2순위: FID별 Open/CB/RAM/Reset/Bidir/Setup/State/Hdl 상태

3순위: 실제 SetColor 호출 반환값과 LastError

4순위: 필요 시 명시적 Readback(PWM/temperature)

# 9. OEM 통합 요구사항

| ID | 요구사항 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- |
| COM-001 | OEM SW는 FID 0x01~0x08과 nodeAddr를 분리해 관리해야 한다. | 잘못된 remote/LED 선택 없음 |
| COM-002 | RGB 입력 범위는 각 0~255이어야 한다. | 0/128/255 경계 PWM 일치 |
| COM-003 | 복수 LED 동시 갱신은 batch API를 사용해야 한다. | Tick당 flush 1회 |
| COM-004 | 미발견 FID에는 송신하지 않아야 한다. | not connected 오류 선검출 |
| COM-005 | 연결 성공은 FID별 Init 상태로 판정해야 한다. | 필수 단계 status=0, Hdl=1 |
| COM-006 | 고속 주기 제어에서 Readback을 분리해야 한다. | animation jitter 허용치 만족 |
| COM-007 | 오류 발생 시 LastError를 진단 로그에 보존해야 한다. | FID/node/count 포함 로그 |
| COM-008 | 전원 재인가 후 InitFixed 및 discovery를 다시 수행해야 한다. | remote 재발견 및 LED 재초기화 |

# 10. OEM 검증 절차

| 1 | 물리 링크 확인 FT4222 enumeration, AD3306 SPI open, 10BASE-T1S link 및 PLCA controller 상태를 확인한다. |
| --- | --- |

| 2 | Remote discovery 확인 장착된 AD3304의 MAC 마지막 byte가 기대 FID와 일치하고 discovery mask에 반영되는지 확인한다. |
| --- | --- |

| 3 | FIO 초기화 확인 각 장착 FID의 Open/CB/RAM/Reset/Bidir/Setup/State=0, Hdl=1인지 확인한다. |
| --- | --- |

| 4 | 단일 LED 시험 각 FID에서 nodeAddr 1과 마지막 node에 Red/Green/Blue/White/Off를 순차 전송한다. |
| --- | --- |

| 5 | Broadcast 시험 FID 단위 chain broadcast와 FID 0x00 전체 remote multicast의 범위를 구분하여 확인한다. |
| --- | --- |

| 6 | Batch 시험 서로 다른 RGB 배열을 4개 이상 node에 전송하고 모든 LED가 동일 Tick에 변경되는지 확인한다. |
| --- | --- |

| 7 | 경계값 시험 RGB 0/1/127/128/254/255 및 nodeAddr 0/1/마지막/범위초과를 시험한다. |
| --- | --- |

| 8 | 성능 시험 24/25 node animation에서 설정 주기 대비 실제 update jitter, queue full, frame loss 여부를 측정한다. |
| --- | --- |

| 9 | 복구 시험 AD3304 분리/재연결, FT4222 USB 재연결, 전원 재인가 후 재초기화 동작을 확인한다. |
| --- | --- |

## 10.1 권장 시험 벡터

| Test | FID | node | RGB | 기대 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TV-01 | 0x01 | 1 | 255,0,0 | FID1 LED1 Red full-scale |
| TV-02 | 0x03 | 5 | 255,128,0 | frame 예제와 PWM/CRC 일치 |
| TV-03 | 0x04 | 0 | 0,255,0 | FID4 chain 전체 Green |
| TV-04 | 0x00 | 0 | 255,255,255 | 연결된 모든 remote White |
| TV-05 | 미연결 FID | 1 | 255,0,0 | 호출 실패 + not connected |
| TV-06 | 연결 FID | batch 1~N | pattern | 모든 node 전송 후 flush 1회 |

# 11. 구현 기준 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| Forms/FormCIE.cs | OEM/UI 입력, FID/SlaveFlag/애니메이션 데이터 생성 및 공개 C# API 호출 |
| FT4222/FT4222Manager.cs | P/Invoke wrapper, 연결/오류 처리, RGB/CIE API |
| NativeOsp/ex_fioOsp.c | AD3306 network/FID discovery/FIO handle/Native public API/batch flush |
| NativeOsp/utils/fioOsp.c | FIO-OSP command framing, SET_PWM payload, CRC |
| NativeOsp/utils/fioOsp.h | PWM/Setup/Status structure 및 command ID |
| NativeOsp/adi_Eth10BaseT1s_cfg.c/.h | Controller/Remote MAC, FIO routing, E2B network configuration |

문서 사용상 주의 본 문서는 현재 프로젝트 소스 구현을 기준으로 한 OEM interface/control specification이다. AD3306/AD3304/LED IC의 전기적 timing, PHY compliance 및 공식 OSP protocol normative requirement는 해당 부품의 승인된 데이터시트와 OEM 보안 문서를 우선 적용한다.